УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ 
ПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Шаршеналиев Ж.Ш., Самохвалова Т.П., Сактанов У.А.

Институт автоматики и информационных технологий НАН КР avtomatika_nankr@mail.ru

Введение. Известно, что в линейных системах с сосредоточенными параметрами (ССП) с постоянными коэффициентами элементы матрицы Риккати K(t) имеют интервалы стационарности, и стационарные значения успешно используются для построения алгоритмов управления и стабилизации [1]. Возможны следующие случаи: 1) минимизируется отклонение ССП от ненулевой величины (желаемое состояние g≠0); 2) данная ССП неоднородная (свободный член f≠0). Эти случаи мало изучены, в них во вспомогательной системе типа Риккати кроме известной матричной K(t) присутствует векторная составляющая ϕ(t) [2]. В работе [2] численно исследовалось решение линейных задач оптимизации в случае 1) с векторной составляющей. В данной работе рассматривается решение с векторной составляющей в случае 2) для разнотемповой нелинейной ССП [3].

Математическая модель электропривода. В работе [3] приведена математическая модель движения позиционного электропривода на базе двигателя постоянного тока. Основным уравнением электропривода является уравнение равновесия моментов на валу электродвигателя: Jdωdt=M−Mc, где ω− угловая скорость вращения вала; J− момент инерции вращающихся частей привода, приведенный к валу двигателя; M=kΦiЯ−электромагнитный момент двигателя; MC− момент сопротивления. Угол α поворота вала выражается через угловую скорость: dαdt=ω. Приведена замена переменных: x1(t)=α−αЗАД – рассогласование, x2(t)=ω. Пусть необходимо повернуть вал двигателя на некоторый угол αЗАД за кратчайшее время при моменте сопротивления MC(ω)=a0+(a1ω+a2ω2)sign ω, a0=9.9; a1=0.016; a2=5.1⋅10−5.

Система уравнений позиционного электропривода записывается в виде [3]:

dx1(t)dt=x2(t),

dx2(t)dt=−0.94x2(t)sign(x2(t))−0.003x22(t)sign(x2(t))+3495.14u(t)−582.35.                (1)

На основании [3] начальные условия возьмем в виде

x1(0)=−20; x2(0)=0.01.                                               (2)

Так как x2(0)=0.01  0, то модель объекта (1) запишем в виде

dx1(t)dt=x2(t),

dx2(t)dt=−0.94x2(t)−0.003x22(t)+3495.14u(t)−582.35                                                     (3)

с начальными условиями (2).

Линейная модель. В данной работе, полагая коэффициент при x22(t) малым, возьмем линейное приближение модели (3) в виде:

dx1(t)dt=x2(t),

dx2(t)dt=−0.94x2(t)+3495.14u(t)−582.35.                                                 (4)

Проведя предварительное компьютерное моделирование поведения системы 
(4), (2), получаем, что знак начального значения компоненты x2(0) определяет знак всех последующих значений x2(t).

Минимизируемый критерий качества возьмем в виде, позволяющем получить управление u(t) с одной точкой t, в которой u(t)=0:

J=γ10Tx(t)Qx(t)dt+γ2x(T)Fx(T)+β0Tu2(t)dt,                         (5)

где γ1=0; γ2=1; F=1000.005; β=0.3; T=0.2sek.

Задача 1. Найти синтезирующее управление u(t,x1(t),x2(t)) и соответствующее решение линейной системы (4) с начальными условиями (2), так, чтобы минимизировать критерий качества (5).

Задачу 1 решим методом динамического программирования Р.Беллмана. Оптимальное управление вычисляется по формуле

u0(t)=−12βb2K(t) x (t)+ϕ (t),                                     (6)

где K(t), ϕ(t) – решения матричной и векторной составляющих в системе типа Риккати для неоднородных линейных ССП [2]:

−dK(t)dt=Q+KA+AK−1β KbbK, K(T)=γ2F,

−dϕ(t)dt=−2Qg+Aϕ−1βKbbϕ+2Kf, ϕ(T)=−2γ2Fg.             (7)

На рис. 1 – 2 приведены графики оптимального относительно критерия (5) управления и траектории линейной системы (4) с условиями (2).

Рис. 1. Управление u0(t) в линейной задаче 1.

Рис. 2. Траектории x1(t), x2(t) в линейной задаче 1.

Рис. 1 – 2 показывают, что в линейной задаче 1 оптимальное управление u0(t) один раз меняет знак, траектории x1(t), x2(t) не меняют знака на всем интервале (0,T) и приближаются к нулю в конце интервала управления. В таблице 1 приведены расчетные значения траекторий x1(t), x2(t) и управления u0(t).

Таблица 1.

Линейная задача 1.

i 	t(i)	 x1(i)	x2(i)	 u(i)

1.0000	0	-20.0000	0.1000	1.0240

101.0000	0.0204	-19.4117	54.9237	0.8616

201.0000	0.0408	-17.8333	97.2488	0.6979

301.0000	0.0612	-15.5198	127.1019	0.5312

401.0000	0.0816	-12.7254	144.5065	0.3615

501.0000	0.1020	-9.7038	149.4865	0.1888

601.0000	0.1224	-6.7085	142.0692	0.0132

701.0000	0.1429	-3.9919	122.2914	-0.1651

801.0000	0.1633	-1.8059	90.2162	-0.3455

901.0000	0.1837	-0.4002	45.9873	-0.5259

981.0000	0.2000	-0.0048	0.7408	 -0.8577

На рис. 3 – 4 приведены графики матричной K(t) и векторной ϕ(t) составляющих системы Риккати (7). Стационарные значения симметричной матрицы K(t) в середине интервала управления равны k11=0.1954⋅10−3; k12=0.0098⋅10−3; k22=0.0006⋅10−3.

Рис. 3. Компоненты матрицы Риккати K(t).

Стационарные значения вектора ϕ(t) в середине интервала управления равны ϕ1=−0.1795⋅10− 4; ϕ2=−0.1907⋅10− 4.

Рис. 4. Компоненты вектора Риккати ϕ(t).

Расчеты в системе (7) выполнялись по неявной схеме Эйлера первого порядка. Значения компонент вектора ϕ(t) приведены в таблице 2.

Стационарные значения ki,j и ϕi, i,j=1, 2, подставим в (7).

Разность r1 левой и правой частей матричного алгебраического уравнения

Q+KA+AK−1β KbbK=0,

соответствующего дифференциальному уравнению (7), в матричном виде равна

r1=−0.0058−0.0002−0.0002−0.0000.

Таблица 2.

Компоненты векторной функции ϕ(t).

i	 fi1(i)	 fi2(i)

1.0e-004*

1	-0.1793	-0.1907

101	-0.1793	-0.1907

201	-0.1794	-0.1907

301	-0.1794	-0.1907

401	-0.1795	-0.1907

501	-0.1796	-0.1907

601	-0.1797	-0.1907

701	-0.1801	-0.1907

801	-0.1809	-0.1907

901	-0.1828	-0.1907

981	0	  0

Разность левой и правой частей векторного алгебраического уравнения

−2Qg+Aϕ−1βKbbϕ+2Kf=0,

соответствующего дифференциальному уравнению (7), в векторном виде равна

r2=0.01140.0007.

Полагая r1, r2 малыми, следуя [2], используем ki,j и ϕi, i,j=1, 2, в алгоритме управления (6).

Нелинейная модель. Задача 2. Найти синтезирующее управление u(t,x1(t),x2(t)) и соответствующее решение нелинейной системы (3) с начальными условиями (2) так, чтобы минимизировать критерий качества (5).

Задачу 2 решим приближенно. Алгоритм (6) оптимального управления линейной задачи 1 подставим в модель (3) нелинейной задачи 2. Получим следующие графики (см. рис. 5 – 6).

Рис. 5. Управление (6) в нелинейной задаче 2.

Рис. 6. Траектории по алгоритму управления (6) в нелинейной задаче 2.

Получили, что алгоритм (6) гасит колебания (3) с некоторой погрешностью.

Разнотемповая система. Линейную систему (4) рассмотрим как разнотемповую [4, 5], где величину μ=13495.14 будем полагать малым параметром. Решим линейную редуцированную задачу, алгоритм синтезирующего управления подставим в линейную систему (4) и в нелинейную систему (3).

Выводы. Выявлены интервалы стационарности в векторной составляющей системы Риккати в случае f≠0. Получен алгоритм управления (6), который позволяет погасить колебания двигателя в задаче 1 с приближенной линейной моделью (4).

Литература

- Альбрехт Э.Г., Шелементьев Г.С. Лекции по теории стабилизации. – Свердловск: Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького, 1972. – 273 с.

- Самохвалова Т.П., Сактанов У.А. Алгоритмы управления линейными системами с сосредоточенными параметрами // Проблемы автоматики и управления. – Бишкек: Илим, 2009, № 2.

- .Бушев А.В. Полиномиальный подход к синтезу квазиоптимального по быстродействию электропривода с переменной структурой // Мехатроника, автоматизация, управление. – М.: 2006, № 1. – С. 18 – 21.

- Шаршеналиев Ж.Ш. Оптимизация систем с разделяемыми движениями и ограниченными ресурсами. – Фрунзе: Илим, 1980.

- Шаршеналиев Ж.Ш., Маматов А. Методы управления динамическими системами с разнотемповыми движениями. – Бишкек: Илим, 1993. – 165 с.