АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ РОБАСТНОСТИ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ К АНАЛИЗУ И СИНТЕЗУ ИНТЕРВАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Оморов Р.О.

Институт теоретической и прикладной математики НАН КР,

Кыргызская Республика, Е-mail: romano_ip@list. ru

Работа В.Л.Харитонова [1] явилась сильным импульсом для развития исследований вопросов робастной устойчивости интервальных динамических систем, как в непрерывном, так и в дискретном времени [2 - 9]. В настоящее время в исследовании интервальных динамических систем (ИДС) и интервальных систем управления  (ИСУ) существуют два альтернативных направления. [10 -16]:

- алгебраическое или Харитоновское направление;

- частотное или направление Цыпкина – Поляка.

Каждое из этих направлений имеют свои положительные и отрицательные стороны в зависимости от решаемых конкретных задач.

В данной работе рассматривается один из методов алгебраического направления или Харитоновского направления исследования робастности и его приложения к анализу и синтезу ИСУ.

Непрерывные системы. Рассматривается  линейная динамическая система порядка n

х = Ах, х (t0) = х0 ,                                                                                                  (1)

где х=х(е)  Rn – вектор состояния, А  Rnxn – интервальная матрица с элементами  
α ij, i,j = , представляющими интервальные величины α ij,  [α ij, ij,]  с угловыми значениями α ij, ij, α ij   ≤  ij,.

Требуется определить условия робастной устойчивости системы (1).

Основные результаты для непрерывных систем.

В работе [8] получены результаты в виде строго доказанных теоремы 1 и леммы к ней о робастной устойчивости ИДС (1) по условиям гурвицевести четырех угловых полиномов Харитонова, составленным по последовательным сепаратным угловым   коэффициентам
 bi (bi  , i,, I =) характеристических полиномов системы (1):

f (λ) = λn +b1 λn-1 + …+bn = 0                                                    (2)

Эти результаты аннулируют известные контрпримеры к теореме Биаласа [7], что показано в работе [8].

Приведем эти Теорему 1 и Лемму.

Теорема 1. Для того, чтобы положение равновесия х=0 системы (1.1) было асимптоматически устойчиво при всех АD или чтобы интервальная матрица А была устойчива, необходима и достаточно, чтобы были гурвицевы все четыре угловые полиномы Харитонова, составленные по последовательным сепаратным угловым коэффициентам bi (bi , i , i=1,n) характеристических полиномов системы (1).

Данная теорема доказывается на основе следующей леммы.

Лемма. Сепаратные угловые коэффициенты bi (bi, i, i=) образуются как соответствующие коэффициенты (2) либо при угловых значениях элементов α ij, i,j = матрицы А, либо при нулевых значениях некоторых элементов (если интервал принадлежности включает нуль).

Как видно из леммы, для нахождения коэффициентов bi , i , i=, в общем случае необходимо применение оптимизационных методов дискретного программирования.  Доказанная теорема 1 аннулирует известные контрпримеры к теореме Биаласа [7].

Например, в работе [8] рассмотрен контрпример

– 0,5 – r    –12.06   – 0.06

А = Ωэ  =   – 0.25            0            1        ,

0.2 5         –4          –1

где r [0,1], для которого подтверждена справедливость Теоремы 1.

Теорема 1 и Лемма позволяют решить задачу о реберной теореме для многогранников матриц [2]. Результат сформулирован Теоремой 2 доказанной в [8].

Теорема 2. Для устойчивости многогранника матриц Р необходимо и достаточно, чтобы выпуклые ребра Р были устойчивы, т.е. матрица

s1Pi  + s2Pi                                                                                  (3)

Устойчива при любых i,j = , s1  [-1,0], s2  [0,1].

Здесь многогранник матриц Р представлен в виде

m                             m

Р = {PS =PS1 +PS2 : PS1 = ∑ s1i Ps1Ps2 = ∑  si1P1                                                 (4)

i =1                          i =1

m

sn + sa = s1 ≥ 0, i = 1,m , ∑ s1 = 1}.

1

Справедливость Теоремы 2 подтверждается  также аннулированием известных контрпримеров.

Основные результаты для дискретных систем.

Рассматривается линейная ИДС

х (m +1) = Ax (m), m =0,1,2…,                                                                            (5)

где х (m) – n –мерный вектор состояния, А Rn x n  - интервальная матрица с элементами

α ij, i,j =1,n, представляющими интервальные величины α ij,  [α ij, α ij,] с угловыми значениями α ij, α ij, α ij   ≤ α ij,. Используя z- преобразование, получаем интервальный характеристический полином

n

f (z) = det (zI –A) = ∑ bizn -1,                                                                            (6)

i = 0

где bi  [ bi, bi ], bi  ≤ bi. Требуется определить необходимые и достаточные условия робастной устойчивости системы (5), относительно единичного круга | zi | <1, где zi,  i = 1,n, корни  (6).

В работе [9] получены результаты, сформулированные в виде строго доказанных Теорем 1-6, которые являются дискретными аналогами теорем Харитонова и позволяют исследовать робастную устойчивость дискретных ИДС, а также могут быть использованы для синтеза робастных ИСУ с применением алгоритма приведенного в этой работе. Эти результаты также аннулируют известные контрпримеры для дискретного случая. Здесь приведем лишь три теоремы об устойчивости характеристического полинома (6) и интервальной матрицы системы (5).

Теорема 3. Для того чтобы интервальный полином (6) был строго устойчив в дискретной области, необходимо и достаточно, чтобы для каждого коэффициента  bi, i =, все точки перемежаемости, полученные по всем 2n  угловым полиномам ( с угловыми значениями bi , i = , j ≠ i), не лежали в заданных интервалах bi  [ bi ,   i ] . Теорема 4.  Чтобы интервальный полином (6) был строго устойчив в дискретной области, необходимо и достаточно, чтобы для каждого коэффициента  bi , i = , все точки перемежаемости, полученные по соответствующим четырем полиномам Харитонова, не лежали в заданных интервалах  bi  [ bi ,   i ].

Теорема 5.  Чтобы интервальная матрица А была устойчива с областью собственных значений | λ | < 1, i = , необходимо и достаточно, чтобы был устойчив соответствующий характеристический интервальный полином с сепаратными угловыми коэффициентами, найденными согласно теореме 1.

Алгоритм определения робастной устойчивости дискретных ИДС будет следующим:

1. Пользуясь формулами леммы к теореме 1 [8], оптимизацией по элементам  
αij,  [αij, αij,],  i,j=, интервальной матрицы А, находятся сепаратные угловые коэффициенты  bi  [ bi , bi ],  i =, интервального характеристического полинома (6). 	2. Определяются четыре полинома Харитонова, соответствующие интервальному полиному (6)

f1 (z) : {b0, b1, 2, 3, b4, …};  f2 (z) :{ b0, 1, 2, b3, b4, …};

f3 (z) :  {0, b1, b2, 3, 4, …};  f4 (z) :{ 0, 1, b2, b3, 4, …}.

3. Составляются n неравенства вида (П.2), указанных в Приложении работы [ 9 ].

4. Относительно каждого коэффициента bi, i = , считая остальные коэффициенты фиксированными, последовательно находятся точки перемежаемости для всех четырех полиномов Харитонова и по всем n неравенствам (см. п.3), начиная с меньших порядков.

5. Если все точки перемежаемости по всем коэффициентам bi, i = , не принадлежат заданным интервалам, то исходный полином (система) устойчив, в противном случае – неустойчив.

В общем случае, требуется проверка 4n (при единичном b0) условий непринадлежности точек перемежаемости коэффициентов bi, i = , заданным интервалам bi  [ bi , bi ].

Точки перемежаемости и интервалы перемежаемости в Теоремах 3-5 означают следующее.

Определение. Точками перемежаемости для коэффициентов bi, i= ,  называются точки – на действительной оси, в которых происходят переходы корней полинома (6), через единичную окружность на плоскости корней, а интервалами перемежаемости – соответственно интервалы, в которых корни находятся либо внутри, либо вне единичного круга.

Приведенные здесь и в работах [8, 9, 12] результаты позволяют не только проводить анализ робастной устойчивости, но и синтезировать робастные ИСУ.

В данной работе приведем случай синтеза робастных дискретных ИСУ.

Рассматривается линейная ИСУ порядка n

x (m +1) = Ax (m) + B U (m), x (0) = x0 ,                                                         (7)

y (m)  = C x (m),

где x (m)  Rn , U (m)  Rl – соответственно вектора состояния, управления и выхода, А Є Rn x n  – интервальная матрица с элементами α ij,  [α ij, α ij,], В и С – постоянные матрицы управления  и выхода системы.

Необходимо синтезировать управление u = - K* x, K*  Rrxn  c постоянными элементами k*ij, обеспечивающее устойчивость и заданные прямые показатели качества t*p и σ*.

Алгоритм синтеза системы будет следующим.

1 этап. Определяются четыре угловые матрицы Аi, (i= 1,4), соответствующих угловым полиномам Харитонова системы (7)

n

f (λ) = det (λ I –A) = ∑ bi  λ n -i, bi  [ bi , bi ], bi  ≤ bi                            (8)

i =0

2 этап. Задается матрица Г – состояния модальной модели с максимальной робастностью, обеспечивающая заданные показатели качества   t*p и σ* - синтезируемой системе. Эта матрица находится известным методом стандартных полиномов.

3 этап. Проводится синтез модального управления

u (m) = - Kx (m) ,                                                                     (9)

где K  R r x n – матрица с элементами

k i j , i = 1,r , j = .

Синтез управления (9) осуществляется с использованием уравнения Сильвестра [17]

МГ – АМ = - ВН,                                                      (10)

К = НМ -1,

где М – матрица подобия модели Г и замкнутой системы F = А – ВК,

Н – произвольная матрица, образующая с Г наблюдаемую пару (Г, Н).

Таким образом, матрица К находится решением (10) для каждой угловой матрицы

Аi , i = 1,4. Из найденных k I  выбирается  та матрица К* , которая для множества {Ai} соответствует min C {M}. Управление u = –K* x, синтезирующее замкнутую систему с матрицей F = А – ВК* является искомым управлением, обеспечивающим робастную устойчивость и качество синтезируемой системы.

Литература

- Харитонов В.Л. Об асимптотической устойчивости положения равновесия семейства систем линейных дифференциальных уравнений // Дифференциальные уравнения. 1978. Т.14. № 11.

- Джури Э.И. Робастность дискретных систем //А и Т. 1990. №5.

- Поляк Б.Т., Цыпкин Я.З. Робастная устойчивость линейных систем// Итоги науки и техники. Сер. Техническая кибернетика. Т.32.М.: ВИНИТИ. 1991.

- Дискуссия по проблеме робастности в системах управления // АиТ. 1992. №1.

- Гусев Ю.М., Ефанов В.Н., Крымский В.Г. и др. Анализ и синтез линейных интервальных динамических систем (состояние проблемы). I.Анализ с использованием интервальных характеристических полиномов // Изв. АН СССР. Техн. кибернетика.  1991 №1.

- Гусев Ю.М., Ефанов В.Н., Крымский В.Г. и др. Анализ и синтез линейных интервальных динамических систем (состояние проблемы). II. Анализ с использованием интервальных характеристических полиномов // Изв. АН СССР. Техн. кибернетика.  1991 №2.

- Bialas S. A necessary and sufficient condition for stability of internal matrices // Int. J.Control 1983. V.37.№4.

- Оморов Р.О. Робастность интервальных динамических систем. I.Робастность непрерывных линейных интервальных динамических систем//Теория и системы управления. 1995. №1.

- Оморов Р.О. Робастность интервальных динамических систем. II.Робастность дискретных линейных интервальных динамических систем // Теория и системы управления. 1995. №3.

- Поляк Б.Т., Щербаков П.С. Робастная устойчивость и управление. – М.: Наука, 2002.

- Никонов В.И., Щенников В.Н. Усточивоподобные свойства решений линейных интервальных динамических систем // А иТ, 1999, № 12. С. 49 -57.

- Оморов Р.О. О дискретном аналоге теоремы Харитонова // Наука и новые технологии, 2002, №3. С. 5-10.

- Шашихин В.Н. Робастная стабилизация линейных интервальных систем. // Прикладная математика и механика. Т.66.Вып.3, 2002, С. 402-409.

- Пелевин А. Е. Робастная стабилизация линейного объекта при неопределенных параметрах модели // Изв.АН. Теория и системы управления. 2003, №1 С. 40-46.

- Акунов Т.А., Ушаков А.В. Синтез систем гарантированной модальной стабильности// Изв. АН. Теория и системы управления. 2003, №4. С. 9 -16.

- Несенчук А.А., Федорович С.М. Метод параметрического синтеза интервальных систем на основе корневых годографов полиномов Харитонова // А иТ, №7. 2008. С. 37-46.

- Ушаков А.В., Оморов Р.О. Оценка потенциальной параметрической чувствительности желаемой динамической модели в задаче модального управления // Изв.вузов. Электромеханика, 1982. №7. С. 800-805.