УДК 681.5

СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ
СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Б.О. Джолдошев 
Институт автоматики и информационных технологий НАН КР, Кыргызстан

Постановка задачи. Рассмотрим нестационарный объект управления, описываемый векторным уравнением в отклонениях:

xt=Α xt+Β ut+ξ(t), xt0=x0, t∈t0,tk,	(1)

где x(t)=x1(t),x2(t),…,xn(t)T– вектор состояния; u(t)=u1(t),u2(t),…,um(t)T– вектор управления; ξ(t)=[ξ1(t),ξ2(t),...,ξr(t)]T – r-мерный вектор неопределенных внешних возмущений, компоненты которого удовлетворяют условиям

ξν(t)≤ξν+(t), ν=1,r,	 (2)

ξi+(t)– положительные убывающие функции;  A(t), B(t)− вещественные матрицы:

A(t)= aij(t)nxn , B(t)= bil(t)mxn.

Допустим, что объект управления обладает свойством управляемости, а вектор состояния доступен для измерения.

Предположим, что для элементов матрицы  A(t), B(t) известны их максимальные aij+, blj+  и минимальные  aij−, blj−  значения:

aij+=max {aijt∈t0,tk , aij−=min {aijt∈t0,tk , i,j=1,n .

bil+=max {bilt∈t0,tk , bil−=min {bilt∈t0,tk , l=1,m .

Тогда матрицы A(t), B(t)− можно представить в виде суммы постоянных A= aijn×n, B= bilm×n и переменных   A(t)= aij(t)n×n, B(t)= bil(t)m×n матриц:

Α t=Α+Α t= aijtn×n, Β t=Β+Βt= biℓn×m,                          (3)

где

aij=aij++aij−2 , bil=bil++bil−2 , l=1,m, i,j=1,n .

При этом для элементов матрицы A(t), B(t) справедливы соотношения:

aijt≤aij+ , i,j=1,n , biℓt≤biℓ+ , ℓ=1,m ,	(4)

где положительные величины

aij(t)=aij(t)−aij , biℓt=biℓt−biℓ.

Теперь исходное уравнение объекта (1) с учетом представления (2) имеет вид

xt=Α+Αt⋅xt + Β+Βt⋅ut+ξ(t) , 	(5)

Поскольку уравнение объекта задано в отклонениях вектор ошибки управления

e(t)= −x(t).

Пусть задана структура закона управления:

u(t)=Ke(t)=− K x(t),	 (6)

где  K−m×n− мерная матрица регулятора:

Обозначим через  p  вектор-параметр регулятора, имеющий размерность r=m×n:

p=[p1,p2,...,pr]=[k1,k2,...,km].

Предположим, что требования к качеству системы управления заданы в виде следующих ограничений на переходные процессы ei(t), i=1,n, обусловленные не нулевым начальным условием (e(t0)≠0,где 0 – n-мерный нулевой вектор, все элементы которого равны нулю):

ei(t)=xi(t) ≤ бit ,  t∈t0,tk , i=1,N ,	(7)

где бit – положительные непрерывно дифференцируемые функции, задающие границы соответствующих допустимых областей:

Eit= ei∈ R1: eit ≤ бit  ,   i=1,N , t∈t0,tk .

При этом допустимое подмножество для вектора  e(t) запишется как

Et= e∈ Rn: eit ∈ Eit , i=1,n  .

Введем подмножество

P= p ∈ Rr: eit ∈ Eit , i=1,N  ,

определяющее допустимую область в пространстве параметров проектируемой системы.

Задача синтеза формулируется следующим образом. Определить вектор-параметр р закона управления (6) для объекта, описываемого уравнением (5) так, чтобы   p ∈ P.

Решение задачи синтеза. Рассмотрим возможность решения сформулированной задачи на основе принципа гарантируемой динамики [1]. Сформулированная задача синтеза решается в два этапа: на первом осуществляется описание допустимого подмножества P, а на втором этапе производится поиск и определение искомого вектор-параметра p ∈ P.

Утверждение 1. Пусть в начальный момент времени ei(t0) ∈Ei(t0). Тогда для того, чтобы при t>t0 ei(t) ∈Ei(t)достаточно для всех t∈t0,tk выполнения соотношения

t0teiτ eiτ dτ ≤t0tбit бit dτ , t∈t0,tk .	(8)

На основе условий (8 можно сформулировать следующее утверждения [3, 4].

Утверждение 2. Пусть e(t0) ∈E(t0) . Тогда вектор ошибки управления  e(t) ∈E(t) , если выполняются условия

{ei+(t) ≤ бi(t),−ei−(t) ≤ бi(t), i=1,N, t∈t0,tk .	 (9)

Для описания подмножества P будем использовать результаты утверждения 2. Для этой цели с учетом уравнения объекта (1) и закона управления (6) векторное уравнение замкнутой САУ запишем в виде:

xt==D⋅xt+Dt⋅xt+ξ(t) ,	(10)

где матрицы  D=Α−ΒΚ , Dt=Αt−Βt⋅Κ ,

dij=aij−ℓ=1mj=1nbiℓkℓj , dijt=aijt−ℓ=1mj=1nbiℓtkℓj ,

В координатной форме уравнение (10) можно записать в виде

xit=j=1ndijxjt+j=1ndijt⋅xjt+ξi(t) , t∈t0,tk , j=1,n .	(11)

Задача состоит в получении условий, при выполнении которых процессы  xi(t) ∈Ei(t) , i=1,n .

Уравнения замкнутой системы (10) относительно ошибки управления имеет вид

eit=j=1ndijejt+j=1ndijt⋅ejt+ξi(t) , t∈t0,tk , j=1,n. .	(12)

Для получения условий, подобных соотношениям (12), предварительно запишем следующие выражения:

j=1n ,

j=1n+ξi(t) ,

или

j=1n≤σit ,  j=1n+ξi(t)≤σit .

В результате условия (12) можно записать в виде

j=1n+ξi(t)≤σit

j=1n+ξi(t)≤σit .

Последние неравенства эквивалентны следующим соотношениям

j=1n≤σit−diiσit−diitσit , i=1,n ,	(13)

или

j=1n≤σit−diiσit−dii+σit , i=1,n ,

где

dij+=aij+−ℓ=1mj=1nbil+kℓj , dij+=aij+−ℓ=1mj=1nbil+kℓj ,

Обозначим левую часть (13) через Li1p, а правую часть через Li2p, и определим верхние границы

j=1n ,

Li2p=σit−aii−biikii σit−aii+−bii+⋅kii⋅σit.

Полученный результат можно сформулировать в виде следующего утверждения.

Утверждение 3. Пусть xi(t0) ∈Ei(t0) . Тогда  xi(t) ∈Ei(t) , если для каждого  t ∈  t0,tk будут выполняться соотношения:

Li1p ≤ Li2p , i=1,n .	(14)

Заметим, что полученные условия корректны только тогда, когда их правые части соотношений (13) неотрицательны:  Li2(p)≥0.

В результате подмножество

P= p∈Rr: Li1p−Li2p≤0 , i=1,n.  .

Следует отметить, что для упрощения анализа условий допустимого качества управления (14) или (15) целесообразным является специальное построение функций   σit. В частности, если принять, что

σit=αiσit , i=1,N,                                                    (15)

то функция σit имеют экспоненциальный характер:

σit=σi⋅eαit , i=1,N .                                                   (16)

где   σi∘>0,  а  αi=α<0 . При этом нетрудно доказать, что неравенство (14) упрощается и имеет вид:

j=1n σj∘ +ξi+≤ αi−aii−biikii−aii++bii+ kii σi∘ , i=1,N .       (17)

Выполнение условий (14) или (17) обеспечивает одновременно и свойство асимптотической устойчивости замкнутой САУ, если все αi<0, поскольку при этом

lim σit=0 t→∞ ,

а переходные процессы eυt∈Eit.

Для определения вектор-параметра, принадлежащего допустимому подмножеству  Р, т.е. p ∈ P, можно использовать вычислительную процедуру, изложенную в [2, 3, 4].

Алгоритм синтеза. Таким образом, алгоритм синтеза линейной стационарной

обратной связи для нестационарной системы состоит из следующих этапов.

Шаг 1. Задание модели объекта в виде векторного уравнения (1).

Шаг 2. Задание структуры закона управления объектом в виде (6). Составление

вектора-параметра p=[p1,p2,...,pr].

Шаг 3. Определение функций бi(t) , i=1,N задающих границы допустимого множества E(t) для вектора ошибки управления е(t) на основе требований к качеству  управления Π=Π1,Π2,...,ΠN.

Шаг 4. Формирование системы неравенств (18), определяющих описание допустимой области Р в пространстве параметров искомого регулятора.

Шаг 5. Анализ соотношений (18) с целью нахождения вектор-параметра p ∈ P.

Заключение. Получено описание допустимого подмножества  P в пространстве параметров регулятора, гарантирующей замкнутой многомерной системе управления заданные прямые (инженерные) показатели качества. Анализ этого подмножества позволяет определить искомый вектор-параметр p  регулятора для линейной нестационарной системы.

Литература

- Оморов Т. Т. Принцип гарантируемой динамики в теории систем управления. Кн.1.  Бишкек: Илим, 2001.-150с.

- Черников С.Н. Линейные неравенства.– М.: Наука, 1968. – 488 с.

- Оморов Т.Т., Курманалиева Р.Н. Джолдошев Б.О. Синтез безинерционной управляющей подсистемы для нестационарной линейной системы  // Известия КГТУ им. И. Раззакова. №11, – Бишкек, 2007. –С. 124-128.

- Курманалиева Р.Н., Омурбаев Н.Т., Джолдошев Б.О., Оморов Т.Т. Синтез робастных управляющих систем по инженерным показателям качества // Доклады II-ой Международной конф. «Проблемы управления и информатики», – Бишкек, 2007. – С. 133 – 137.